# BÁO CÁO TỔNG QUAN & CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN

# DỰ ÁN XE TỰ HÀNH BOSCH FUTURE MOBILITY CHALLENGE (BFMC)
1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG (SYSTEM OVERVIEW)

Bosch Future Mobility Challenge (BFMC) là cuộc thi phát triển xe tự hành tỉ lệ 1:10. Hệ thống xe bao gồm các thành phần chính sau đây, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa Phần cứng, Phần mềm nhúng và Trí tuệ nhân tạo.

| Hạng mục | Mục đích & Yêu cầu Kỹ thuật |
| --- | --- |
| Hardware (Phần cứng) | Bao gồm Khung xe, Động cơ, Servo lái và Pin LiPo. - Power Board: Quản lý nguồn, bảo vệ pin (<7V tự ngắt). - Cảm biến: Camera (nhìn đường), IMU (đo gia tốc/góc nghiêng). |
| Embedded Platform (Hệ thống nhúng) | Sử dụng bo mạch Nucleo-F401RE. - Chức năng: Điều khiển Motor/Servo mức thấp, đọc cảm biến IMU/Encoder. - Yêu cầu: Giao tiếp Serial ổn định, Calibration (cân chỉnh) chính xác. |
| Brain Project (Bộ não xử lý) | Sử dụng Raspberry Pi 4. - Chức năng: Xử lý ảnh (OpenCV/AI), ra quyết định lái xe, giao tiếp V2X. - Yêu cầu: Chạy các node ROS hoặc Python script điều khiển trung tâm. |
| V2X (Giao tiếp) | Hệ thống giao tiếp xe với môi trường (Vehicle-to-Everything). - Semaphores: Nhận tín hiệu đèn giao thông qua UDP Port 5007. - Traffic Comm: Gửi dữ liệu vị trí (Localization) và vật cản về Server. |
| Môi trường & Giả lập | Bao gồm sa hình thực tế và Simulator (Gazebo). - Yêu cầu: Xe phải tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường và luật giao thông. |

# 2. CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN (EXECUTION ROADMAP)

Để tối ưu hóa quy trình phát triển, dự án được chia thành 4 giai đoạn chiến lược:

## Giai đoạn 1: Cơ bản & Vận hành (Foundation)

Mục tiêu: Xe di chuyển ổn định, điều khiển được qua bàn phím/Serial.

Lắp ráp phần cứng hoàn chỉnh, kiểm tra đi dây (Wiring).

Nạp Firmware cho Nucleo và kiểm tra giao tiếp Serial (PuTTY).

Thực hiện Calibration (Cân chỉnh): Tìm Offset lái và đặc tính tốc độ.

Test an toàn: Tính năng tự ngắt khi pin yếu và nút dừng khẩn cấp.

## Giai đoạn 2: Thị giác máy tính (Computer Vision)

Mục tiêu: Xe tự động bám làn đường (Lane Keeping).

Thiết lập Camera trên Raspberry Pi, lấy luồng hình ảnh.

Xây dựng thuật toán xử lý ảnh (OpenCV) để tách vạch kẻ đường.

Tính toán góc lái (Steering Angle) dựa trên độ cong của làn đường (PID hoặc Pure Pursuit).

## Giai đoạn 3: Tuân thủ luật lệ (Compliance & V2X)

Mục tiêu: Xe hiểu biển báo và tín hiệu đèn giao thông.

Kết nối mạng V2X, nhận tín hiệu UDP từ đèn giao thông (Semaphores).

Huấn luyện mô hình AI (như YOLO/Haar Cascade) để nhận diện biển báo STOP, Parking.

Lập trình Logic dừng xe khi gặp đèn đỏ hoặc biển Stop.

## Giai đoạn 4: Nâng cao (Advanced Maneuvers)

Mục tiêu: Hoàn thành trọn vẹn vòng đua với các tình huống phức tạp.

Xử lý tình huống tại Giao lộ (Intersection) và Bùng binh (Roundabout).

Thực hiện bài thi Đỗ xe (Parking) và Vượt xe (Overtaking).

Tối ưu hóa tốc độ để đạt thành tích cao nhất.

# 3. KẾT LUẬN & KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

Hiện tại, dự án đang ở Giai đoạn 1. Hệ thống cơ khí và nhúng đã cơ bản hoàn thiện. Các bước cần thực hiện ngay trong tuần tới:

Hoàn tất việc cân chỉnh (Calibration) để xe chạy thẳng tuyệt đối.

Cài đặt môi trường phát triển trên Raspberry Pi (Python, OpenCV).

Thử nghiệm code Lane Keeping đơn giản đầu tiên.