# BÁO CÁO KỸ THUẬT: HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VÀ ĐIỀU KHIỂN SERVO

# 1. TỔNG QUAN (OVERVIEW)

Báo cáo này mô tả quy trình thiết lập phần cứng, cấu hình giao tiếp và các bước thực hiện để điều khiển động cơ Servo lái (Steering Servo) trên nền tảng xe tự hành BFMC. Mục tiêu là đảm bảo Servo hoạt động chính xác, an toàn và phản hồi đúng các lệnh điều khiển từ máy tính.

# 2. THIẾT LẬP PHẦN CỨNG (HARDWARE SETUP)

## 2.1. Các thành phần cần thiết

Bo mạch điều khiển trung tâm: Nucleo-F401RE.

Bo mạch quản lý nguồn: BFMC Power Board.

Cơ cấu chấp hành: Servo lái (Steering Servo).

Nguồn điện: Battery (7.4V – 8.4V).

Kết nối: Cáp Mini-USB (kết nối Nucleo với PC).

## 2.2. Quy trình kết nối

Ghép nối bo mạch (Sandwich Connection):

Cắm bo mạch Power Board chồng lên bo mạch Nucleo-F401RE.

Cắm 2 dây tín hiệu Ibat – A4, Vbat – A2

Nối chân GND của Nucleo với Power Board

Kết nối Servo:

Cắm dây nguồn của Servo vào cổng SERVO (6V) trên Power Board.

Dây đen ngoài  GND (-)

Dây đen giữa   dương (+)

Dây đen – trắng  Signal (S)  chân D4 Nucleo

Cấp nguồn:

Kết nối Pin vào cổng nguồn đầu vào của Power Board.

# 3. THIẾT LẬP GIAO TIẾP (COMMUNICATION)

## 3.1. Nạp Firmware

Copy file .bin đã biên dịch vào ổ đĩa ảo NUCLEO trên máy tính.

## 3.2. Cấu hình PuTTY

Connection type: Serial

Serial line: COMx (Kiểm tra trong Device Manager)

Speed : 115200

Terminal: “Local line editing: Force on" và "Local Echo: Force on"

# 4. QUY TRÌNH KHỞI CHẠY (OPERATION)

Bước 1: Khởi động

Bật công tắc nguồn. Kết nối PuTTY. Nhấn Reset trên Nucleo. Kiểm tra thông báo "I'm alive".

Bước 2: Kiểm tra an toàn

Gửi lệnh: #battery:1;; (Ctrl+V+M, Ctrl+V+J). Phản hồi phải > 7000.

Bước 3: Mở khóa (Unlock)

Gửi lệnh: #kl:30;; (Ctrl+V+M, Ctrl+V+J)-> Phản hồi @kl:30;; để mở khóa động cơ.

Bước 4: Điều khiển lái

Gửi lệnh: #steer:VALUE;; (Ctrl+V+M, Ctrl+V+J) để bẻ lái phải góc (VALUE/10) độ.

- [-230,230]

# 5. KHẮC PHỤC SỰ CỐ (TROUBLESHOOTING)

| Hiện tượng | Nguyên nhân | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Màn hình PuTTY hiện ký tự lạ | Sai tốc độ | Chỉnh Speed thành 115200 |
| Gõ lệnh không thấy chữ | Chưa bật Echo | Terminal -> Local echo -> Force on |
| Phản hồi @...:sintax error;; | Sai cú pháp lệnh | Kiểm tra dấu #, :, ;; và khoảng trắng |
| Phản hồi @battery:0;; | Lỗi kết nối phần cứng | Kiểm tra chân cắm, kiểm tra cách nối mạch |
| Xe phản hồi OK nhưng Servo không chạy | Chưa mở khóa KL30 hoặc Pin yếu | Gửi #kl:30;; và sạc pin đầy |